實驗室有害廢棄物分類表   
	進廠

代碼
	進廠

分類
	廢棄物種類
	廢棄物代碼
	盛裝容器及容器標示

	A
	有機廢液
	含鹵素
	其他含有機氯污染物且超過溶出標準之混合廢棄物。
	C-0149
	容器：高密度双耳
      塑膠桶
標示：
1.廢液桶標籤
2.實驗廢棄物特
  性標示標籤

	B
	
	非鹵素
	有機化合物且超過溶出標準之混合廢棄物
	C-0169
	

	C
	
	廢油
	廢油混合物
	D-1799
	

	D
	無機廢液
	含氰
	含氰化物其pH值於2.0～12.5間會產生250mg HCN/kg以上之有毒氣體(Ex:KCN、NaCN)
	C-0402
	

	E
	
	含汞
	汞及其化合物(總汞)
	C-0101
	

	F
	
	酸
	廢液pH值小(等)於2.0
	C-0202
	

	G
	
	鹼
	廢液pH值大(等)於12.5
	C-0201
	

	H
	
	含重金屬
	其他含有毒重金屬且超過溶出標準之混合廢棄物
	C-0119
	

	I
	固體

可燃
	滅菌後之非感染性事業廢棄物
	D-2101
	容器：紅色塑膠袋
標示：
1.可燃固體廢棄
  物標籤
2.已滅菌或不需
  滅菌標籤

	X
	生物

醫療
	廢棄物之尖銳器具(針頭、針筒)
	C-0504
	容器：感染性廢棄
     物專用塑膠
     袋
標示：感染性廢棄
     物標籤。

	
	
	受污染動物屍體、殘肢及墊料
	C-0505
	

	
	
	感染性廢棄物混合物
	C-0599
	

	
	
	(可燃)實驗室廢棄物
	C-0507
	

	S
	特殊
	其他有害特性認定之廢棄物
	C-9999
	容器：高密度双耳
     塑膠桶
標示：特殊成份說
      明

	
	
	一般廢化學物質混合物
	D-2399
	


說明：

實驗室生物醫療廢棄物注意事項：尖銳廢棄物如針頭、針筒、刀
片等以不易穿透之可燃性容器貯存(如塑膠桶、厚紙箱等)。
